# AUTONOME PROVINZ BOZEN

LEITFADEN ZUR AUSARBEITUNG DES NOTFALLPLANES für zivile Gebäude, die der Öffentlichkeit zugänglich sind und Schulgebäude (M.D. vom 10. März 1998)

Erstellt: Dienststelle für Arbeitsschutz

Stand: April 2019

## INHALTSANGABE

AUTONOME PROVINZ BOZEN	1

INHALTSANGABE	2

VORWORT	3

1 NOTFALLSZENARIEN	4

1.1 Brand	4

1.2 Vorhandensein eines Sprengkörpers (Bombenalarm)	4

1.3 Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschäden)	4

1.4 Erdbeben	4

1.5 Überschwemmungen, Muren Abgänge, Wasserschäden	4

1.6 Vorfälle in Laboratorien / Praxisräumen	4

1.7 Übelkeit / Verletzung einer Person	4

2 EIGENSCHAFTEN DES GEBÄUDES	5

2.1 Zusammensetzung der Stockwerke	5

2.2 Personenandrang	5

2.3 Lokale mit spezifischem Risiko und Brandabschnitte	5

2.4 Externes Straßennetz und Zugänge	5

2.5 Vertikale Verbindungen	5

2.6. Sichere Orte	5

2.7 Sammelplatz	6

2.8. Ausgänge	6

2.9 Zufahrten zum Gebäude für die Einsatzfahrzeuge	6

2.10 Löschmittel	6

2.11 Brandmelde- und Alarmanlagen	6

2.12 Räumungssignal	7

2.13 Signal zur Aufhebung des Alarms	7

3 NOTFALLORGANISATION	8

3.1 Alarmierung und Mitteilung eines Notfalls	8

3.2 Muster zur Mitteilung des Notfalls	9

3.3 MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE	10

(Erste-Hilfe-Beauftragte und Brandschutzbeauftragte)	10

3.4. NOTFALLMANAGEMENT AUSSERHALB DER BÜROZEITEN	11

3.5. BEISTAND BEHINDERTER PERSONEN	11

3.6. INFORMATION ZUM BRANDSCHUTZ	12

3.6.1. INFORMATION DER BEDIENSTETEN	12

3.7. AUSBILDUNG ZUM BRANDSCHUTZ	12

3.7.1. AUSBILDUNG DER MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE	12

3.7.2. BRANDSCHUTZÜBUNG	12

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DAS PERSONAL	13

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DIE MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE	18

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DIE ZUSTÄNDIGEN DER PORTIERLOGE	21

ANLAGE I – VORLAGE ZUR BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES	24

ANLAGE II – VORLAGE ZUM PERSONENANDRANG IM GEBÄUDE	25

ANLAGE III – VORLAGE ZUR BESCHREIBUNG DER VERTIKALEN VERBINDUNGEN	26

ANLAGE IV – VORLAGE ZUR UNTERBRINGUNG UND BESCHREIBUNG DER LÖSCHMITTEL	27

ANLAGE V – VORLAGE FÜR DIE UNTERBRINGUNG UND BESCHREIBUNG DER BRANDMELDE- UND ALARMANLAGEN	28

ANLAGE VI – VORLAGE ZUR NOTFALLMELDUNG	29

ANLAGE VII a – Brandschutzbeauftragte	30

ANLAGE VII b – Erste-Hilfe-Beauftragte	31

ANLAGE VIII – GRAFISCHE ANREGUNGEN ZUR AUSARBEITUNG DER PLÄNE	32

ANLAGE IX – Techniken für den Transport behinderter Personen im Notfall	33

ANLAGE X – KATASTROPHENALARM	37

- VORWORT

Dieser Leitfaden wurde mit dem Ziel ausgearbeitet, dem beauftragten Personal das Verfassen des Notfallplanes zu erleichtern und eine bestimmte Einheitlichkeit der durchgeführten Arbeiten und Prozeduren in allen Verwaltungs- und Schulgebäuden der Autonomen Provinz Bozen zu gewährleisten.

Die Notwendigkeit der Ausarbeitung des Dokumentes entstammt der Pflicht des Arbeitgebers, Maßnahmen zur Kontrolle von Risikosituationen in Notfällen ausfindig zu machen und Anweisungen an die Arbeitnehmer zu geben, damit diese im Falle großer Gefahr den Arbeitsplatz oder die gefährliche Zone sofort und unverzüglich verlassen (gvD. 81/2008, Teil VI).

Der Arbeitgeber muss somit im Notfall die notwendigen organisatorischen Maßnahmen ergreifen und diese in den Notfallplan übertragen (M.D. 10.3.1998, Art. 5).

Der Leitfaden wurde in Übereinstimmung mit den Kriterien gemäß Anhang VIII des M.D. 10.3.1998 (allgemeine Kriterien zum Brandschutz und Notfallmanagement in den Arbeitsstätten) ausgearbeitet. Der Notfallplan sieht die Beschreibung des Gebäudes, der durchgeführten Tätigkeiten, des angenommenen Personenandrangs und der zur Verfügung stehenden Brandschutzmittel vor und bezieht sich auf die Struktur des Gebäudes (Brandabschnitte, Ausgänge, Fluchtwege usw.), die Ausrüstungen (Brandmelde- und Löschanlagen) und die Organisation (Kommunikationsmittel, ausgebildetes Personal usw.).

Der Leitfaden wird durch einige Beispiele zu Verhaltensregeln vervollständigt.

Am Ende sind Vorlagen für die schematische Beschreibung des Gebäudes beigelegt.

Für große oder komplexe Arbeitsstätten muss der Notfallplan durch Pläne vervollständigt werden. Diese Pläne müssen Angaben zu den Fluchtwegen, den Notausgängen, Feuerlöschern und Hydranten beinhalten. Am Ende dieses Leitfadens werden grafische Anregungen zur Ausarbeitung der Pläne gegeben.

Nach erstelltem Notfallplan muss dieser unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens im Notfall allen Bediensteten und Arbeitern von externen Firmen, die im Gebäude anwesend sein können, in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht werden.

Besondere Wichtigkeit stellen die Informationen zum Verlauf der Fluchtwege und der Standort des Sammelplatzes dar.

Zum Schluss wird noch darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieses Leitfadens nicht das Einsetzen anderer Methoden ausschließt, wobei aber auf jeden Fall die in der Folge angegebenen Notfallszenarien untersucht werden sollten.

- 1 NOTFALLSZENARIEN

In Anbetracht der durchgeführten Tätigkeiten und der möglicherweise vorhandenen Gefahrenherde können in einem Büro- oder Schulgebäude folgende Notsituationen auftreten:

1.1 Brand

Die häufigsten Brandursachen und –gefahren sind:

- Lager von entzündlichen Substanzen (z.B. Putzmittel) und brennbaren Substanzen (z.B. Papier) in nicht geeigneten Orten (z.B. in technischen Sonderräumen, im Lokal des Hauptelektrokastens, usw.)

- Anhäufung von Abfällen, Papier oder anderem brennbarem Material, das zufällig oder vorsätzlich entzündet werden kann (z.B. Abfallkübel in den Büros)

- Verwendung von defekten oder nicht zweckmäßig geschützten elektrischen Anlagen und Ausrüstungen

- Reparaturen und Veränderungen an elektrischen Anlagen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt wurden

- Vorhandensein von elektrischen Geräten, die auch bei Nichtanwendung unter Spannung stehen (z.B. Kaffeemaschinen)

- nicht korrekte Verwendung von tragbaren Heizgeräten (z.B. elektrische Öfen)

- Versperrung der Belüftungsöffnungen der Heizgeräte, Maschinen, elektrischen Geräte und Bürogeräte

- Vorhandensein von freien Feuerquellen in verbotenen Zonen (z.B. angezündete Zigaretten, Duftkerzen usw.)

- Nachlässigkeit der Auftragnehmer oder der Zuständigen für die Wartung (z.B. Funken erzeugende Arbeiten wie schleifen oder schweißen in Anwesenheit von brennbarem entzündlichem Material)

- vorsätzliche Brandstiftung

Aufgrund des Vorhandenseins von entzündlichem Material und Zündquellen können einige Lokale als Risikolokale bezeichnet werden. Es muss bewertet werden, ob ein eventueller Brand durch die Brandabschnitte der Risikolokale genügend lange Zeit im Lokal gehalten werden kann, um Risikozonen und/oder das gesamte Gebäude räumen zu können bzw. bis zum Eintreffen der externen Rettungshelfer vor der Brandausbreitung (lokalisierter Brand). Ansonsten muss mit der Ausbreitung des Brandes und des Rauches gerechnet werden.

1.2 Vorhandensein eines Sprengkörpers (Bombenalarm)

In zivilen, der Öffentlichkeit zugänglichen Gebäuden und Schulgebäuden muss die Möglichkeit der Meldung eines Sprengkörpers in Betracht gezogen werden.

1.3 Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschäden)

Immer mehr Heizungsanlagen werden mit Methangas versorgt. Durch Defekte an den Verteilungsanlagen kann es zu ungewollten Gasaustritten und Explosionen kommen. Auch Wasserschäden durch defekte Rohrleitungen können gefährliche Situationen hervorrufen.

1.4 Erdbeben

Südtirol gilt nicht als erdbebengefährdetes Gebiet. Durch die Nähe an möglichen gefährdeten Zonen (z.B. südliches u. östliches Trentino) müssen mögliche Auswirkungen jedoch in Betracht gezogen werden.

1.5 Überschwemmungen, Muren Abgänge, Wasserschäden

Auch Überschwemmungen, Muren Abgänge oder andere Katastrophen können zu Notfallsituationen führen, für die entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sind.

1.6 Vorfälle in Laboratorien / Praxisräumen

In Laboratorien und Praxisräumen werden immer Gefahrstoffe verwendet. Zufällige oder unvorhergesehene Ereignisse und Fehlverhalten können zu Notfällen in diesen Räumen führen.

1.7 Übelkeit / Verletzung einer Person

Wird einer Person übel oder erleidet jemand eine Verletzung, ist (eventuell bis zum Eintreten der Sanitäter) eine entsprechende Erstversorgung vorzunehmen.

Die meisten der beschriebenen Szenarien können die Notwendigkeit ergeben, das Gebäude im Notfall zu räumen.

- 2 EIGENSCHAFTEN DES GEBÄUDES

Eine kurze Beschreibung des Gebäudes mit folgenden Angaben machen: Bezeichnung des Gebäudes, Adresse, Anzahl der überirdischen Stockwerke, Anzahl der unterirdischen Stockwerke, Eigentümer des Gebäudes, Bestimmung des Gebäudes, eventuelle andere im Gebäude anwesende Körperschaften oder Private.

2.1 Zusammensetzung der Stockwerke

Auf möglichst schematische Art die Stockwerke mit der Bestimmung der Lokale beschreiben.

Zum Beispiel Büros, Archive, Toiletten, Garagen, Sitzungssäle, technische Sonderräume (Heizzentrale, Maschinenraum des Aufzugs usw.) unterscheiden. Ein Beispiel des Beschreibungsschemas ist in der Anlage I angeführt.

2.2 Personenandrang

Auf möglichst schematische Art den angenommenen Personenandrang jedes Stockwerkes (mit Bezug auf die normalerweise vorhandenen Personen) und des gesamten Gebäudes während der verschiedenen Zeiträume angeben.

Auch die Anzahl der zufällig anwesenden Personen (z.B. Sitzungssäle, Büros mit Schalterdienst) während der verschiedenen Zeiträume angeben und wenn möglich quantifizieren.

Ein Beispiel des Schemas zum Personenandrang ist in der Anlage II angeführt.

2.3 Lokale mit spezifischem Risiko und Brandabschnitte

Angeben, ob im Gebäude aus der Sicht des Brandschutzes gefährliche Tätigkeiten durchgeführt werden, oder ob Lokale mit spezifischer Gefahr (z.B. Labors, Garagen, Archive, Heizzentralen) vorhanden sind, wo diese untergebracht sind und eventuell ob sie einen eigenen Brandabschnitt bilden.

2.4 Externes Straßennetz und Zugänge

Die Begrenzungen des Gebäudes und dessen Zugänge beschreiben. Die geographischen Begrenzungen des Gebäudes angeben (z.B. Straßen und Plätze) mit Angabe der Himmelsrichtungen.

Für die Zugänge folgendes angeben: die Unterbringung, die Breite und die Öffnungsrichtung der Türen.

Angeben, welche Zugänge auch als Notausgänge verwendet werden können.

2.5 Vertikale Verbindungen

Kurz die vertikalen Verbindungen des Gebäudes beschreiben (Treppen, Aufzüge). Was die Treppen betrifft, sind folgende Eigenschaften anzugeben: Unterbringung, verbundene Stockwerke des Gebäudes, Breite der Treppe, Öffnungsrichtung, Feuerbeständigkeit und Breite der Türen, Vorhandensein einer (brandgeschützten) Zone vor dem Zugang zum Stiegenhaus, Belüftung des Stiegenhauses.

Was die Aufzüge betrifft, ist es zweckmäßig folgende Eigenschaften anzugeben: Unterbringung des Aufzugschachtes und des Maschinenraumes, verbundene Stockwerke des Gebäudes und Aufzugstyp.

Angeben, welche vertikalen Verbindungen als sicher gelten.

Eine Vorlage zur Beschreibung der vertikalen Verbindungen ist in der Anlage III angeführt.

2.6. Sichere Orte

Angeben, ob im Inneren des Gebäudes Orte vorhanden sind, wo Personen vor den Auswirkungen eines Brandes sicher sind („sichere Orte“). Ein „sicherer Ort“ ist ein Bereich, der geeignete Brandwiderstandeigenschaften aufweist und vor den Auswirkungen eines Brandes schützt. Diese Bereiche müssen vom Brandschutzprojektanten festgelegt werden.

2.7 Sammelplatz

Der Sammelplatz ist der Ort, wo sich das Personal im Falle einer Räumung des Gebäudes sammeln muss. Diese Zone muss:

- in der Nähe des evakuierten Gebäudes liegen, aber einen genügend großen Abstand von diesem haben, um einen sicheren Ort darzustellen;

- leicht und sicher von jedem Notausgang aus erreichbar sein (vorzugsweise ohne öffentliche Verkehrswege zu überqueren);

- für die Einsatzfahrzeuge leicht erreichbar sein, diese aber nicht während des Einsatzes behindern (es wird empfohlen, eine Stellungnahme von der Feuerwehr einzuholen).

Nach Möglichkeit Bezug auf einen Plan des Gebäudes und der angrenzenden Zonen nehmen.

2.8. Ausgänge

Aufgrund der getroffenen Überlegungen die Hauptausgänge und eventuelle alternative Ausgänge bestimmen und beschreiben. Nach Möglichkeit Bezug auf einen Plan des Gebäudes nehmen.

2.9 Zufahrten zum Gebäude für die Einsatzfahrzeuge

Die Zufahrt zum Gebäude für die Feuerwehr angeben.

Um die Nutzbarkeit der Zufahrt für die Feuerwehr zu bewerten, angeben ob folgende Eigenschaften gegeben sind:

Breite der Zufahrt:	 3,5 mt

freie Höhe der Zufahrt:	 4,0 mt

Umkehrradius:	 12,0 mt

Neigung:	 nicht über 15%

Belastbarkeit der Zone:	 20 T

2.10 Löschmittel

Für jedes Stockwerk des Gebäudes möglichst auf schematische Art die vorhandenen Löschmittel angeben und für jeden Löschmitteltyp (Feuerlöscher, Hydranten, Haspeln, Löschanlagen) folgendes angeben: Typ (z.B. Pulverlöscher, Schaumlöscher, CO2-Löscher,  Sprinkleranlage usw.), Anzahl und Unterbringung.

Ein Beispiel des Schemas zur Unterbringung der Löschmittel ist in der Anlage IV angeführt.

Nach Möglichkeit Bezug auf eine Planimetrie des Gebäudes nehmen.

2.11 Brandmelde- und Alarmanlagen

Für jedes Stockwerk des Gebäudes möglichst auf schematische Art die eventuellen automatischen Brandmeldeanlagen angeben; wenn möglich die Art der Anlage, Anzahl und Unterbringung der Rauchmelder (hauptsächlich in Bezug auf die Lokale mit spezifischem Risiko) und die Position der Kontrolltafel erläutern.

Angeben, ob das Meldesystem eventuell durch eine automatische Löschanlage ergänzt wurde (siehe vorherigen Absatz).

Für jedes Stockwerk des Gebäudes möglichst auf schematische Art die Anzahl und Position der Alarmknöpfe angeben. Erläutern, ob es eine Kontrolltafel gibt, wo diese untergebracht ist und ob das Betätigen eines Alarmknopfes das Räumungssignal auslöst.

Angeben, ob die automatischen Alarmsignale (aus den Brandmeldeanlagen) und die manuellen Alarmsignale (aus den Alarmknöpfen) zu einer einheitlichen Kontrolltafel gelangen und gegebenenfalls dessen Unterbringung angeben.

Ein Beispiel des Schemas zur Unterbringung der Brandmeldeanlage ist in der Anlage V angeführt.

Für die Unterbringung der Alarm- und Brandmeldevorrichtungen nach Möglichkeit Bezug auf Pläne nehmen.

2.12 Räumungssignal

Das Räumungssignal angeben.

Angeben, von wo aus es möglich ist, das Signal zu betätigen (z.B. von der Portierloge aus oder von jedem anderen Alarmknopf aus), oder ob es automatisch ertönt (über die Brandmeldeanlage).

Angeben, ob das Signal durch eine vorher aufgenommene oder direkt über Mikrofon erteilte Mitteilung über die Lautsprecheranlage ergänzt wird (eventuell die Unterbringung des Mikrofons angeben, wer ermächtigt ist das Mikrofon zu benutzen und wann – z.B. von den Feuerwehrmännern oder von Ordnungskräften, um den Personen, die bei ihrem Eintreffen eventuell noch im Gebäude anwesend sind, Hinweise zu den Räumungs- und Eingriffsvorgängen geben zu können).

2.13 Signal zur Aufhebung des Alarms

Angeben, ob ein Signal zur Aufhebung des Alarms vorgesehen ist und es erläutern.

- 3 NOTFALLORGANISATION

3.1 Alarmierung und Mitteilung eines Notfalls

(siehe auch das Muster auf der nächsten Seite)

- Angeben, an wen und wie ein eventueller Notfall gemeldet wird

z. Beispiel:

WIE 	VON WEM (ODER WAS) 	AN WEN

- automatisch 	– von den Rauchmeldern	- an die einheitliche Kontrolltafel

- manuell (mündlich oder	- von dem, der eine Gefahren-	- an die Mitglieder der Notfall-

durch Alarmknöpfe)	  situation bemerkt 	  einsatzgruppe

- an die Portierloge (an die ein-

heitliche Kontrolltafel)

- Angeben, an wen und wie der Notfall weitergemeldet wird

WIE 	VON WEM (ODER WAS) 	AN WEN

- telefonisch 	– von der Portierloge	- an das Mitglied der Notfallein-

satzgruppe des Stockwerkes,

wo der Notfall eingetreten ist

- an die Feuerwehr

- an den Gebäudeverwahrer

- an die Mitglieder der Notfallein-

satzgruppe der anderen Stock-

werke, wenn notwendig

- Angeben, an wen und wie eine Mitteilung bei falschem Alarm erfolgt

z. Beispiel:

WIE 	VON WEM 	AN WEN

- telefonisch 	– vom Mitglied der Notfallein-	- an die Portierloge

satzgruppe eines Stock-

werkes, das die Situation

bewertet

- telefonisch	- von der Portierloge	- an die Feuerwehr (die Feuerwehr

wird auf jeden Fall einen Lokal-

augenschein vornehmen)

- telefonisch	- von der Portierloge	- an den Gebäudeverwahrer

- Angeben, an wen und wie die Mitteilung eines bestätigten Notfalles und dessen Ausmaß mitgeteilt werden

WIE 	VON WEM (ODER WAS)	AN WEN

- telefonisch 	– vom Mitglied der Notfallein-	- an die Portierloge (es wird auch

satzgruppe eines Stock-	  mitgeteilt, ob Rettungssanitäter

werkes, das die Situation	  benötigt werden und/oder die

bewertet	  Räumung des Gebäudes erforder-

lich ist)

- telefonisch	- von der Portierloge	- an die Feuerwehr

- telefonisch	- von der Portierloge	- an den Gebäudeverwahrer

- Angeben, von wem, von wo und wie das Signal zur Räumung des Gebäudes gegeben wird

zum Beispiel:

WIE 	VON WEM 	AN WEN

- mit einem Knopf 	– von der Portierloge	- an das gesamte Gebäude

- Angeben, wer den Feuerwehrleuten bei deren Eintreffen die notwendigen Mitteilungen erteilt

3.2 Muster zur Mitteilung des Notfalls

In der Folge wird eine Vorlage zum Informationsfluss bei einem Notfall angegeben:

MANUELLE SIGNALISIERUNG (Alarmknöpfe)

AUTOMATISCHE SIGNALISIERUNG

(Rauchmelder)

KONTROLLTAFEL

VERWAHRER

PORTIERLOGE

RÄUMUNGS-

SIGNAL



MITGLIED DER NOTFALL-EINSATZGRUPPE

FEUERWEHR

MITGLIEDER DER NOTFALL-EINSATZGRUPPE DER ANDEREN STOCKWERKE

BEMERKUNGEN:

Dieses Muster sollte für jeden möglichen Notfall realisiert werden.

Um die Funktion des gesamten internen Alarmierungs- und Mitteilungssystems bei einem möglichen Notfall zu gewährleisten, scheint die Anwesenheit der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe und ihre Erreichbarkeit als unerlässlich. Im Besonderen wird empfohlen, die ANWESENHEIT von mindestens einem Zuständigen der Portierloge und von mindestens einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe pro Stockwerk zu gewährleisten, welches aus den im Gebäude normalerweise anwesenden Personen ausgewählt wird.

Zudem muss bei Notwendigkeit ein rechtzeitiger INFORMATIONSAUSTAUSCH zwischen den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe und der Portierloge gewährleistet sein.

Deshalb ist notwendig, dass:

- Die Anwesenheit des Gebäudeverwahrers oder eines Stellvertreters stets gewährleistet ist

- Änderungen der Telefonnummern der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe sofort der Portierloge und allen Bediensteten gemeldet werden (auch der bereits vorliegende Notfallplan muss geändert werden)

- die Funktionsfähigkeit und Nutzbarkeit der Telefonlinie (Leitung muss frei sein) zur Mitteilung des Notfalls gewährleistet ist; es wäre demzufolge zweckmäßig, eine eigene Telefonlinie vorzusehen

- die Mitteilung eines Notfalles an die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe auch außerhalb ihres Büros, in der Nähe des Gebäudes erfolgen kann und dass der notwendige Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe, der Portierloge und den externen Helfern erfolgen kann.

3.3 MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE

(Erste-Hilfe-Beauftragte und Brandschutzbeauftragte)

Die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe des gesamten Gebäudes angeben, das zuständige Stockwerk und/oder einen eventuellen spezifischen Auftrag erläutern (z.B. Portierloge).

Die wesentlichen Aufgaben der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe angeben.

Zum Beispiel:

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE DES STOCKWERKS*:

- machen eine erste Bewertung des in ihrem Stockwerk gemeldeten Notfalls

- liefern der Portierloge detaillierte Informationen über den in ihrem Stockwerk gemeldeten Notfall

- unternehmen einen ersten Eingriff am Ort des Geschehens mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (wo möglich)

- koordinieren und überwachen die Räumung des Personals ihres Stockwerkes. Im Besonderen überprüfen sie, ob die Fluchtwege begehbar sind, oder ob andere Ausgänge als die normalen Fluchtwege verwendet werden müssen

- überprüfen, dass die Lokale ihres Stockwerkes (oder ihrer Zone) geräumt wurden

- liefern den Helfern (Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter) die notwendigen Informationen (z.B. Abwesenheit von Personen)

- kümmern sich darum, dass die behinderten Personen die notwendige Betreuung bekommen

Aufgaben der MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE DER PORTIERLOGE:

- nehmen die Notfallmeldung entgegen (mittels Kontrolltafel oder Telefonat)

- benachrichtigen die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe jenes Stockwerkes, von welchem der Notfall gemeldet wird

- führen die Notrufe an die externen Helfer (Feuerwehrmänner, Rettungssanitäter, Polizei) durch

- alarmieren alle Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe und den Gebäudeverwahrer

- aktivieren das Räumungssignal (auf Anweisung der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder des Gebäudeverwahrers)

- fahren den Aufzug zum Parterre und blockieren ihn dort

- schließen die Haupthähne für Gas und Wasser

- schalten den Strom für das ganze Gebäude ab (auf Anweisung der Feuerwehr).

Angeben, ob die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe durch irgendein Zeichen erkenntlich sind (z.B. gelbe Kappe).

* Bei den wesentlichen Aufgaben unterscheiden, ob sie in die Zuständigkeit der Erste-Hilfe-Beauftragten oder der Brandschutzbeauftragten fallen.

3.4. NOTFALLMANAGEMENT AUSSERHALB DER BÜROZEITEN

Angeben, in welchen Fällen Personen außerhalb der normalen Bürozeiten im Gebäude anwesend sein können. Angeben, ob in diesem Fall die Möglichkeit des Verlassens des Gebäudes und die Anwesenheit von Mitgliedern der Notfalleinsatzgruppe gewährleistet ist.

Kurz die möglichen Situationen beschreiben (z.B. Anwesenheit von Personen in Sitzungssälen oder des Reinigungspersonals), wie die Notfallmeldung gewährleistet werden kann und ob eventuell Personal vorhanden ist, das im Stande ist erste Eingriffe durchzuführen.

3.5. BEISTAND BEHINDERTER PERSONEN

Angeben ob behinderte Personen zum Gebäude Zutritt haben. Erläutern, ob (und eventuell wo) behinderte Bedienstete anwesend sind. Im Besonderen Personen die Rollstühle benutzen, eingeschränkte Mobilität aufweisen oder beeinträchtigtes oder begrenztes Seh- oder Hörvermögen haben.

Angeben, ob Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe (oder andere Personen) ausfindig gemacht wurden, die behinderte Personen an einen sicheren Ort bringen und Personen mit beeinträchtigtem Hörvermögen alarmieren.

Zum Beistand behinderter Personen siehe auch die Anführungen der Anlage IX.

3.6. INFORMATION ZUM BRANDSCHUTZ

3.6.1. INFORMATION DER BEDIENSTETEN

Angeben, ob Initiativen zur Information der Bediensteten getroffen wurden oder geplant sind. Es wird daran erinnert, dass allen Bediensteten angemessene Informationen zu den Grundregeln des Brandschutzes und zu den anzuwendenden Maßnahmen im Brandfall zu geben sind (Anlage VII zum M.D. 10.3.1998). Jeder Bedienstete muss eine angemessene Information über Folgendes erhalten:

a)	Brandrisiken in Verbindung mit der ausgeübten Tätigkeit

b)	Brandrisiken in Verbindung mit den spezifisch ausgeübten Aufgaben

- in der Arbeitsstätte angewandte Brandschutz- und Brandverhütungsmaßnahmen mit besonderem Bezug auf:

- Einhaltung der Brandverhütungsmaßnahmen und diesbezüglich korrektes Verhalten in den Arbeitsstätten

- Verbot des Benutzens des Aufzuges bei der Räumung im Brandfall; Wichtigkeit, die Brandschutztüren geschlossen zu halten

- Öffnungsart und –richtung der Ausgangstüren

- Lage der Ausgänge

- im Brandfall anzuwendende Prozeduren, im Besonderen:

- Im Brandfall durchzuführende Aktionen

- Betätigen des Alarmes

- Durchzuführende Prozeduren nach der Alarmierung und Räumung bis hin zum Sammelplatz an einem sicheren Ort

- Modalität der Benachrichtigung der Feuerwehr

- die Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe

- den Namen der Leiterin bzw. des Leiters des Arbeitsschutzdienstes

3.7. AUSBILDUNG ZUM BRANDSCHUTZ

3.7.1. AUSBILDUNG DER MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE

Neben den Namen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe das Datum der erfolgten spezifischen Ausbildung angeben. Es wird empfohlen, ein Modell gemäß der Vorlage in Anlage VII zu erstellen.

3.7.2. BRANDSCHUTZÜBUNG

Die Termine und Ergebnisse der Brandschutzübungen angeben.

Es wäre nützlich, am Ende jeder Übung einen Bericht zu erstellen, der als Dokumentation zum Sicherheitsmanagement des Gebäudes dient. Zu diesem Zweck kann die Tafel „Brandschutzübung“ des „Registers der periodischen Kontrollen zum Sicherheitsmanagement der Gebäude“ verwendet werden.

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DAS PERSONAL

###### NOTFALL 1.1 - BRAND

1.1.1 Notfallmeldung

Jeder, der einen Brand oder Anzeichen dafür (z.B. Rauchentwicklung, Rauchgeruch) bemerkt, muss dies der Notfallkoordination (Portierloge oder Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes) melden und folgende Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR ________________________________________ ICH RUFE AUS DEM BÜRO _______________ VOM ________________STOCK AN WAS IST PASSIERT (z.B. es wurde ein Brand bemerkt, es wurde Rauch bemerkt, es gibt verletzte oder eingesperrte Personen usw.)

Wer den Notfall meldet, muss am Ort des Geschehens bleiben und darf sich bis zum Eintreffen des Mitglieds der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes nur soweit aus der Gefahrenzone entfernen, um seine eigene Unversehrtheit zu gewährleisten. Anschließend schildert er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation.

1.1.2 Räumungssignal

Wenn das Personal folgendes Signal hört: Signal angeben

müssen alle Vorkehrungen zur Räumung des Gebäudes getroffen werden, indem folgende Verhaltensregeln befolgt werden.

1.1.3 Verhaltensregeln zur Räumung des Gebäudes

- die Ruhe bewahren

- dafür sorgen, dass im Büro anwesende Personen die vorhandenen Anweisungen befolgen

- alles so lassen wie es ist, ohne irgendetwas mitzunehmen mit Ausnahme des für die eigenen Bedürfnisse unbedingt Notwendigen (z.B. Brillen) und sich zur Tür des eigenen Büros begeben

Wenn der Fluchtweg frei ist:

- das Büro verlassen, indem die vorgegebenen Fluchtwege und die Anweisungen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe bis hin zum Sammelplatz befolgt werden

- alle Türen hinter sich schließen, um eine Barriere gegen die Ausbreitung des Brandes zu schaffen

- den Aufzug nicht benützen – aus keinem Grund zurückkehren – keine Eigeninitiativen ergreifen

- Personen, die sich in Gefahr befinden, nur dann helfen, wenn keine unmittelbare Gefahr für das eigene Leben besteht

- wenn der Sammelplatz erreicht ist, dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des Stockwerkes über fehlende Personen berichten

Wenn man eingesperrt ist, oder wenn der Fluchtweg nicht begehbar ist (z.B. Rauchentwicklung):

- im eigenen Büro bleiben (oder im Lokal, in dem man sich befindet)

- so viele Türen wie möglich in Richtung des Feuers schließen und Öffnungen und Ritzen mit - nach Möglichkeit nassen - Lappen zustopfen

- wenn von außen kein Feuer oder Rauch kommt: die Fenster öffnen und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen

- wenn Feuer und Rauch von außen kommen: Fenster schließen

- auf dem Fußboden liegend auf die Helfer warten (der Rauch steigt in die Höhe), die Atemwege mit - nach Möglichkeit nassen - Taschentüchern schützen.

1.1.4 Aufhebung des Alarms (wenn vorgesehen)

- Teilt das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Aufhebung des Alarms mit, in die eigenen Büros zurückkehren

###### NOTFALL 1.2 – VORHANDENSEIN EINES SPRENGKÖRPERS (BOMBENALARM)

1.2.1 Entgegennahme einer Bombendrohung:

- Mit dem Anrufer ausführlich reden und wichtige Mitteilungen aufschreiben. Versuchen, noch während des Anrufes über eine andere Telefonlinie Hilfe zu bekommen.

Den Anrufer möglichst nicht unterbrechen. Versuchen, folgende Informationen zu erhalten:

- Wann wird die Bombe explodieren?

- Wo befindet sich die Bombe?

- Wie sieht sie aus? Was für eine Bombe ist es?

- Gegebenenfalls Telefonnummer notieren, falls am Display angezeigt

- Notfallkoordination benachrichtigen (z.B. einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe melden, im Büro des Direktors oder Gebäudeverwahrers Bescheid geben)

- Falls notwendig, das Gebäude räumen

1.2.2 Auffinden einer Bombe:

- Keine Annäherung an den Fundort

- Gefundenes Objekt nicht berühren bzw. nicht entfernen

- Notfallkoordination benachrichtigen (z.B. einem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe melden, im Büro des Direktors oder Gebäudeverwahrers Bescheid geben)

- Falls notwendig, das Gebäude räumen

1.2.3 Räumung des Gebäudes

Wenn das Personal folgendes Signal hört: Signal angeben

das Gebäude gemäß den Verhaltensregeln zur Räumung des Gebäudes (siehe Punkt 1.1.3) verlassen.

Für die Aufhebung des Alarms gilt Punkt 1.1.4.

###### NOTFALL 1.3 – DEFEKTE AN ANLAGEN (GASAUSTRITTE, EXPLOSIONEN, WASSERSCHÄDEN

1.3.1 Notfallmeldung

Jeder, der einen Gasaustritt, eine Explosion, einen Wasserschaden oder irgendeinen anderen Defekt an einer Anlage bemerkt, muss den Vorfall sofort der Notfallkoordination (Portierloge oder Mitglied der Notfalleinsatzgruppe) melden und folgende Angaben machen:

ICH BIN FRAU/HERR ________________________________________ ICH RUFE AUS DEM BÜRO _______________ VOM ________________STOCK AN WAS IST PASSIERT (z.B. es hat eine Explosion im Heizraum gegeben)

Wer den Vorfall meldet, muss den Bereich abgrenzen und in entsprechendem Sicherheitsabstand zur Gefahrenzone auf das Eintreffen des Mitglieds der Notfalleinsatzgruppe warten. Anschließend schildert er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Details der Situation. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe wird beurteilen, ob das Gebäude geräumt werden muss.

1.3.2 Räumung des Gebäudes

Wenn das Personal folgendes Signal hört: Signal angeben

das Gebäude gemäß den Verhaltensregeln zur Räumung des Gebäudes (siehe Punkt 1.1.3) verlassen. Wenn es eine größere Explosion gegeben hat, während des Verlassens des Gebäudes auf eventuelle beschädigte Mauerwerksteile achten.

Für die Aufhebung des Alarms gilt Punkt 1.1.4.

###### NOTFALL 1.4 – ERDBEBEN

Bei Naturkatastrophen bzw. großen technischen Unfällen (z.B. Chemieunfall usw.) ist es sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche über die Medien mitgeteilt werden (siehe hierzu auch die Anlage X).

1.4.1 Allgemeine Informationen

| Sichere Orte | Unsichere Orte |
| --- | --- |
| Unter Türrahmen Neben tragenden Wänden Unter stabilen Tischen Neben großen, gut verankerten Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränke) in Kniestellung | Balkone Neben Fenstern Treppenhaus Neben Gas-, Wasser-, Elektrizitätsleitungen, Öfen Aufzüge Unterirdische Räume |

1.4.2 Verhaltensregeln während eines Erdbebens

- Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe. Keine Panik entwickeln.

Falls man sich im Gebäude aufhält:

- so schnell wie möglich sichere Plätze aufsuchen und auch dortbleiben, bis das Erdbeben aufhört

- auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufzügen, neben nicht verankerten Möbelstücken oder Regalen Schutz suchen

- darauf achten, dass sich Deckenverkleidungen ablösen könnten

- nicht aus höheren Lagen aus dem Fenster oder Balkon runterspringen

- bei einer großen Menschenansammlung den Drang zu Türen meiden, da alle Personen aus Reflex dasselbe machen würden

- für Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, ist das zügige Verlassen des Gebäudes ratsam

Wenn man sich im Freien befindet oder dahin fliehen konnte:

- einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen sowie Straßenlampen einhalten

- in engen Straßen, wie z.B. in Stadtzentren, ist es am Besten, den nächsten Hauseingang aufzusuchen, um nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden

1.4.3 Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Räumung des Gebäudes nach schwereren Erdbeben mit möglichen Schäden)

- Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein

- das Gebäude verlassen und dabei darauf achten, dass immer noch Mauerwerksteile, Dachbalken, Ziegel usw. nachrutschen könnten

- bei Einklemmung oder Verschüttung versuchen, sich durch Rufe bemerkbar zu machen

- verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

- im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten, weil Nachbeben weitere Schäden verursachen können. Tunnels und Brücken meiden

- Anweisungen der Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe oder der Einsatzkräfte befolgen

- unnötige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) möglichst unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht behindert werden

###### NOTFALL 1.5 – ÜBERSCHWEMMUNGEN / MURENABGÄNGE

1.5.1 Verhaltensregeln bei Überschwemmungen und Murenabgänge

- Ruhe bewahren

- sich von den unteren Stockwerken in die Oberen begeben

- Personen vom Wasser und Schlamm bzw. von wasserüberfluteten Stellen fernhalten, wenn Begebenheiten nicht bekannt sind (z.B. Vorhandensein von Abwasserkanälen, Unebenheiten, usw.)

- Gebäude nicht verlassen, wenn die Umgebung komplett überflutet ist

- auf Einsatz der Rettungskräfte warten und auf eigene Position aufmerksam machen

- auf Evakuierung vorbereitet sein, wenn dazu Anweisungen gegeben werden (von den Einsatzkräften oder von der Notfallkoordination)

###### NOTFALL 1.6 – VORFÄLLE IN LABORATORIEN / PRAXISRÄUMEN

1.6.1 Austritt von Gefahrstoffen

- Mitarbeiter/Vorgesetzten informieren und die Gefahrenstelle sichern

- Produktkontakt vermeiden

- das Sicherheitsdatenblatt konsultieren

- zur Beseitigung von ausgetretenen Produkten die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen, wie Handschuhe, Schutzbrille usw. tragen

- eine Fachkraft für genauere Informationen über den Gefahrstoff kontaktieren

1.6.2 Austritt von flüssigen Produkten

- das Fortfließen verhindern

- mit saugfähigem Material aufnehmen und gesetzeskonform entsorgen, nicht wegspülen

- bei Austritt von entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten, Funkenbildung vermeiden, eventuelle erhitzte Metallteile sofort mit Wasser kühlen; für gute Belüftung sorgen

1.6.3 Austritt von Pulver und Granulaten

- mit einem Staubsauger (der über einen geeigneten Filter verfügt) aufnehmen und in verschließbare Behälter füllen, nicht wegspülen

- verschmutzte Umgebung mit feuchtem Lappen reinigen, wobei die persönliche Schutzausrüstung zu verwenden ist. Reinigungsmaterial und verunreinigte Verpackungen in verschließbare Behälter füllen

1.6.4 Austritt von biologischen Wirkstoffen

Werden Untersuchungen an biologischen Flüssigkeiten wie z.B. Blut oder Urin durchgeführt, muss davon ausgegangen werden, dass die Proben infiziert sein könnten.

- die kontaminierte Fläche sofort mit einem Bindemittel aufputzen, wobei man die persönlichen Schutzausrüstungen verwenden muss (immer zwei Paar Handschuhe tragen!)

- den kontaminierten Abfall gesetzesmäßig entsorgen

- allgemeine Hygienerichtlinien anwenden (z.B. Hände gründlich reinigen usw.)

1.6.5 Austritt von Gasen/Dämpfen

- bei ungewolltem Austritt von Gasen, Dämpfen oder Schwebstoffen in gefährlichen Mengen den betroffenen Bereich sofort räumen und die Notfallkoordination (z.B. ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe) informieren

- die Türen des betroffenen Bereiches bzw. Raumes schließen

- wenn möglich, den Gasaustritt unterbinden (versuchen, Absperrhebel oder Ventil zu schließen)

1.6.6 Brand

- siehe Verhaltensregeln für Notfall 1.1 - Brand

1.6.7 Erste Hilfe bei Kontakt mit Gefahrstoffen bzw. Vergiftungsfällen

- bei Produktkontakt Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen

- verunreinigte Kleidung und Schutzausrüstung sofort ausziehen

- Hautkontakt: sofort mit viel Wasser waschen (eventuell Notdusche betätigen), eventuell Arzt hinzuziehen

- Augenkontakt: sofort unter fließendem Wasser oder mit Augenwaschflasche möglichst lange spülen. Anschließend sofort Arzt aufsuchen

- bei Einatmen gefährlicher Dämpfe, Stäube oder Brandgase sofort Arzt rufen. Betroffenen an die frische Luft bringen und ausruhen lassen

- bei Verschlucken von chemischen Substanzen sofort einen Arzt verständigen. Der Person nur dann Flüssigkeiten verabreichen, wenn dies im Sicherheitsdatenblatt der verschluckten Substanz angeführt ist.

- bei Bewusstlosigkeit die Person in Seitenlage bringen, mit dem Kopf nach unten gewendet und sofort einen Arzt verständigen.

Ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder einen Arzt kontaktieren, die produktspezifischen Sicherheitsinformationen (H und P-Sätze), die Produktpackung die Gebrauchsanleitung oder das Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

Bei Vergiftungsfällen sofort die Notrufnummer 112 alarmieren.

1.6.8 Erste Hilfe bei Kontakt mit biologischen Wirkstoffen

- Arbeitskleidung ausziehen

- Hände und kontaminierte Körperstellen waschen (bei einem Sachverständigen nachfragen mit welchen Reinigungsmitteln)

- sich an das Labor für Mikrobiologie und Virologie (Sanitätsbetrieb Bozen) oder an die Erste-Hilfestation für eine Blutabnahme begeben und eine Untersuchung einleiten um eine eventuelle Ansteckung zu dokumentieren

- Meldung der Kontamination

- allgemeine Hygienerichtlinien anwenden

###### NOTFALL 1.7 – ÜBELKEIT / VERLETZUNG EINER PERSON

1.7.1 Notfallmeldung

Fühlt sich ein Bediensteter (oder auch ein Kunde) nicht wohl oder hat sich jemand verletzt, ist umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe-Beauftragte/r) zu kontaktieren.

Wer den Vorfall meldet, betreut die Person, die sich nicht wohl fühlt oder sich verletzt hat, bis zum Eintreffen des Mitglieds der Notfalleinsatzgruppe. Anschließend berichtet er dem Mitglied der Notfalleinsatzgruppe über den Zustand der Person. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe wird die entsprechende Erstversorgung vornehmen und über die eventuelle Benachrichtigung des Rettungsdienstes entscheiden (Notrufzentrale – 112).

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DIE MITGLIEDER DER NOTFALLEINSATZGRUPPE

###### NOTFÄLLE:

1.1 - Brand

1.2 – Vorhandensein eines Sprengkörpers (Bombenalarm)

1.3 – Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschäden)

1.6 – Vorfälle in Laboratorien / Praxisräumen

NOTFALLMELDUNG

Bei einem Notfall (Entstehen eines Brandes, Bombenalarm, Gasaustritt oder andere Unregelmäßigkeit) wird dieser direkt von demjenigen, der den Notfall bemerkt, an die Notfallkoordination gemeldet. Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe- oder Brandschutzbeauftragte/r) wird demnach entweder direkt oder, je nach Vorfall, über Zwischenstationen (z.B. Portierloge, Büro des Direktors, Büro des Gebäudeverwahrers usw.) kontaktiert bzw. über den Vorfall informiert.

ÜBERPRÜFUNG DER SITUATION

Wird der Notfall gemeldet, muss sich das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (je nach Vorfall Erste-Hilfe- oder Brandschutzbeauftragte/r) des betreffenden Stockwerkes vor Ort begeben und die Situation bewerten.

- Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe (Erste-Hilfe- oder Brandschutzbeauftragter) meldet in der Portierloge oder im Sekretariat des Gebäudeverwahrers das Ausmaß der Situation und die eventuell notwendigen Maßnahmen (z.B. Einsatzkräfte/Rettungssanitäter benachrichtigen, Gebäude räumen usw.).

- Bei Notwendigkeit grenzt das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Gefahrenzone ab und entfernt alle Personen umgehend aus dem Gefahrenbereich.

EINGRIFF IM NOTFALL

Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe kann einen Eingriff im Notfall mit den zur Verfügung stehenden Mitteln vornehmen, wenn es nicht gefährlich für seine eigene körperliche Unversehrtheit und die der anderen ist.

REGELN ZUR RÄUMUNG DES GEBÄUDES

Wird das Signal zur Räumung gegeben, koordiniert das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe die Operationen zum Verlassen des Gebäudes sowohl der Bediensteten als auch der anderen im Stockwerk seiner Zuständigkeit vorhandenen Personen.

Wird das Signal zur Räumung gegeben, muss das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe im Besonderen:

- (wenn vorgesehen) sich erkenntlich zeigen (z.B. indem er die gelbe Kappe trägt)

- überprüfen, dass die Fluchtwege begehbar und die Türen sich leicht öffnen lassen

- spezielle Aufgaben erfüllen, die ihm zugeteilt wurden

- Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Kunden) zum sicheren Ort führen

- die abschließende Kontrolle der Lokale des Stockwerkes durchführen, um zu überprüfen, dass keine Personen eingeschlossen oder in Schwierigkeiten sind bzw. das Räumungssignal nicht gehört haben

- überprüfen, dass die im eigenen Stockwerk vorhandenen behinderten Personen die vorgesehene Betreuung bekommen

- bei Ankunft am Sammelplatz, eventuelle Bemerkungen der Bediensteten des eigenen Stockwerkes zu fehlenden, eingesperrten Personen im Gebäude oder Verletzten einholen

- bei Ankunft der Feuerwehr, dem Einsatzleiter die Situation schildern und über eventuelle im Gebäude eingeschlossene Personen berichten

AUFHEBUNG DES ALARMS (wenn vorgesehen)

- beim Signal zur Aufhebung des Alarms berichtet das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe den Bediensteten seines Stockwerkes über die Aufhebung des Notfalls und dass es möglich ist, sicher wieder in die eigenen Büros zurückzukehren.

###### NOTFÄLLE:

1.4 – Erdbeben

1.5 – Überschwemmungen / Murenabgänge

1.7. – Übelkeit / Verletzung einer Person

Bei Umweltkatastrophen gelten für die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe grundsätzlich dieselben Regeln, wie für alle anderen Personen.

Bei Naturkatastrophen bzw. großen technischen Unfällen (z.B. Chemieunfall usw.) ist es sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche über die Medien mitgeteilt werden (siehe hierzu auch die Anlage X).

###### NOTFALL 1.4 – ERDBEBEN

1.4.1 Allgemeine Informationen

| Sichere Orte | Unsichere Orte |
| --- | --- |
| - unter Türrahmen - neben tragenden Wänden - unter stabilen Tischen - neben großen, gut verankerten Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränke) in Kniestellung | - Balkone - neben Fenstern - Treppenhaus - neben Gas-, Wasser-, Elektrizitätsleitungen, Öfen - Aufzüge - unterirdische Räume |

1.4.2 Verhaltensregeln während eines Erdbebens

- Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe. Keine Panik entwickeln.

Falls man sich im Gebäude aufhält:

- so schnell wie möglich sichere Plätze aufsuchen und auch dortbleiben, bis das Erdbeben aufhört

- auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufzügen, neben nicht verankerten Möbelstücken oder Regalen Schutz suchen

- darauf achten, dass sich Deckenverkleidungen ablösen könnten

- nicht aus höheren Lagen aus dem Fenster oder Balkon runterspringen

- bei einer großen Menschenansammlung den Drang zu Türen meiden, da alle Personen aus Reflex dasselbe machen würden

- für Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, ist das zügige Verlassen des Gebäudes ratsam

Wenn man sich im Freien befindet oder dahin fliehen konnte:

- einen Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen sowie Straßenlampen einhalten

- in engen Straßen, wie z.B. in Stadtzentren, ist es am besten, den nächsten Hauseingang aufzusuchen, um nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden

1.4.3 Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Räumung des Gebäudes nach schwereren Erdbeben mit möglichen Schäden)

- Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein

- das Gebäude verlassen und dabei darauf achten, dass immer noch Mauerwerksteile, Dachbalken, Ziegel usw. nachrutschen könnten

- bei Einklemmung oder Verschüttung versuchen, sich durch Rufe bemerkbar zu machen

- Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Kunden und/oder behinderte Personen) aus dem Gebäude führen

- verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

- nach dem Verlassen des Gebäudes in entsprechendem Sicherheitsabstand eventuelle Bemerkungen zu fehlenden, eingesperrten Personen im Gebäude oder Verletzten einholen

- bei Ankunft der Einsatzkräfte die Situation schildern und über eventuelle vermisste Personen berichten

- im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten, weil Nachbeben weitere Schäden verursachen können. Tunnels und Brücken meiden

- unnötige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) möglichst unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht behindert werden

###### NOTFALL 1.5 – ÜBERSCHWEMMUNGEN / MURENABGÄNGE

1.5.1 Verhaltensregeln bei Überschwemmungen und Murenabgänge

- Ruhe bewahren

- Initiative ergreifen und die anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Kunden und/oder behinderte Personen) von den unteren Stockwerken in die Oberen führen

- Personen vom Wasser und Schlamm bzw. von wasserüberfluteten Stellen fernhalten, wenn Begebenheiten nicht bekannt sind (z.B. Vorhandensein von Abwasserkanälen, Unebenheiten, usw.)

- verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

- Gebäude nicht verlassen, wenn die Umgebung komplett überflutet ist

- bei Ankunft der Einsatzkräfte die Situation schildern und über eventuelle vermisste Personen berichten

###### NOTFALL 1.7 – ÜBELKEIT / VERLETZUNG EINER PERSON

1.7.1 Notfallmeldung

Fühlt sich ein Bediensteter (oder auch ein Kunde) nicht wohl oder hat sich jemand verletzt, wird umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe kontaktiert.

1.7.2 Bewertung der Situation

Das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe nimmt die entsprechende Erstversorgung vor und entscheidet über die eventuelle Benachrichtigung des Rettungsdienstes durch den Zuständigen der Portierloge (oder das Büro des Direktors bzw. Gebäudeverwahrers).

VORLAGE FÜR VERHALTENSREGELN FÜR DIE ZUSTÄNDIGEN DER PORTIERLOGE

###### NOTFÄLLE:

1.1 - Brand

1.2 – Vorhandensein eines Sprengkörpers (Bombenalarm)

1.3 – Defekte an Anlagen (Gasaustritte, Explosionen, Wasserschäden)

1.6 – Vorfälle in Laboratorien / Praxisräumen

NOTFALLMELDUNG

Wird ein Notfall in der Portierloge gemeldet, sei es von der automatischen Meldeanlage (Kontrolltafel), als auch manuell über einen Alarmknopf der Stockwerke (Kontrolltafel) oder telefonisch, muss der Zuständige der Portierloge:

- den Notruf an die externen Helfer durchführen, indem er die Angaben des Schemas für die NOTFALLMEDLUNG (Anlage VI) befolgt

- das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe des betroffenen Stockwerks über die Meldung informieren

- auf eine detaillierte Mitteilung der Situation durch das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe warten

- in der Zwischenzeit den Gebäudeverwahrer benachrichtigen und telefonisch die Mitglieder der Notfalleinsatzgruppe der anderen Stockwerke des Gebäudes alarmieren

- wenn das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe oder der Gebäudeverwahrer mitteilt, dass es notwendig ist, das Gebäude zu räumen, das Räumungssignal aktivieren

- daraufhin telefonisch die externen Helfer kontaktieren und genauere Details zur Situation geben oder eventuell mitteilen, dass es sich um einen falschen Alarm gehandelt hat

- in der Portierloge zur Verfügung bleiben

RÄUMUNG DES GEBÄUDES

Wird das Signal zur Räumung des Gebäudes gegeben, muss der Zuständige der Portierloge:

- den Aufzug zum Parterre fahren und ihn dort blockieren

- dafür sorgen, dass eventuelle zufällig anwesende Personen in der Nähe der Portierloge das Gebäude verlassen

- Haupthähne für Gas und Wasser (nur bei Wasserschäden) schließen

- das Gebäude verlassen, nachdem sich alle Anwesenden aus dem Gebäude entfernt haben und sich zum Sammelplatz begeben

- bei der Ankunft der Feuerwehr zur Verfügung stehen, um die notwendigen Informationen zu übermitteln

- Hauptschalter für elektrischen Strom ausschalten (nur auf Anweisung der Feuerwehr)

NOTFÄLLE:

1.4 – Erdbeben

1.5 – Überschwemmungen / Murenabgänge

1.7. – Übelkeit /Verletzung einer Person

Bei Umweltkatastrophen gelten für die Zuständigen der Portierloge grundsätzlich dieselben Regeln, wie für alle anderen Personen.

Bei Naturkatastrophen bzw. großen technischen Unfällen (z.B. Chemieunfall usw.) ist es sinnvoll, sich an die Anweisungen des Zivilschutzes zu halten, welche über die Medien mitgeteilt werden (siehe hierzu auch die Anlage X).

NOTFALL 1.4 – ERDBEBEN

1.4.1 Allgemeine Informationen

| Sichere Orte | Unsichere Orte |
| --- | --- |
| - unter Türrahmen - neben tragenden Wänden - unter stabilen Tischen - neben großen, gut verankerten Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränke) in Kniestellung | - Balkone - neben Fenstern - Treppenhaus - neben Gas-, Wasser-, Elektrizitätsleitungen, Öfen - Aufzüge - unterirdische Räume |

1.4.2 Verhaltensregeln während eines Erdbebens

- Oberstes Gebot ist die Bewahrung von Ruhe. Keine Panik entwickeln.

Falls man sich im Gebäude aufhält:

- so schnell wie möglich sichere Plätze aufsuchen und auch dortbleiben, bis das Erdbeben aufhört

- auf keinen Fall neben Fenstern, auf Balkonen, im Treppenhaus, in Aufzügen, neben nicht verankerten Möbelstücken oder Regalen Schutz suchen

- darauf achten, dass sich Deckenverkleidungen ablösen könnten

- nicht aus höheren Lagen aus dem Fenster oder Balkon runterspringen

- bei einer großen Menschenansammlung den Drang zu Türen meiden, da alle Personen aus Reflex dasselbe machen würden

- für Personen, die sich in den Erdgeschossen bzw. Kellern aufhalten, ist das zügige Verlassen des Gebäudes ratsam

Wenn man sich im Freien befindet oder dahin fliehen konnte:

- sinen Sicherheitsabstand zu Gebäuden, Mauern, Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen sowie Straßenlampen einhalten

- in engen Straßen, wie z.B. in Stadtzentren, ist es am besten, den nächsten Hauseingang aufzusuchen, um nicht durch herabfallende Gebäudeteile verletzt zu werden

1.4.3 Verhaltensregeln nach einem Erdbeben (Räumung des Gebäudes)

- Ruhe bewahren und auf Nachbeben gefasst sein

- das Gebäude verlassen und dabei darauf achten, dass immer noch Mauerwerksteile, Dachbalken, Ziegel usw. nachrutschen könnten

- dafür sorgen, dass eventuelle zufällig anwesende Personen in der Nähe der Portierloge das Gebäude verlassen

- bei Einklemmung oder Verschüttung versuchen, sich durch Rufe bemerkbar zu machen

- verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

- bei der Ankunft der Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, um die notwendigen Informationen zu übermitteln

- im Freien Sicherheitsabstand zu Gebäuden einhalten, weil Nachbeben weitere Schäden verursachen können. Tunnels und Brücken meiden

- unnötige Telefonate (insbesondere Mobilfunk) möglichst unterlassen, damit die Hilfsdienste nicht behindert werden

NOTFALL 1.5 – ÜBERSCHWEMMUNGEN / MURENABGÄNGE

1.5.1 Verhaltensregeln bei Überschwemmungen und Murenabgänge

- Ruhe bewahren

- Initiative ergreifen und die in der Nähe der Portierloge anwesenden Personen (im Besonderen eventuelle externe Kunden und/oder behinderte Personen) von den unteren Stockwerken in die Oberen führen

- Personen vom Wasser und Schlamm bzw. von wasserüberfluteten Stellen fernhalten, wenn Begebenheiten nicht bekannt sind (z.B. Vorhandensein von Abwasserkanälen, Unebenheiten, usw.)

- verletzte Personen versorgen bzw. retten und bergen

- Gebäude nicht verlassen, wenn die Umgebung komplett überflutet ist

- bei Ankunft der Einsatzkräfte die Situation schildern und über eventuelle vermisste Personen berichten

NOTFALL 1.7 – Übelkeit / Verletzung einer Person

1.7.1 Notfallmeldung

Fühlt sich ein Bediensteter (oder auch ein Kunde) nicht wohl oder hat sich jemand verletzt, wird umgehend ein Mitglied der Notfalleinsatzgruppe kontaktiert, dass die entsprechende Erstversorgung vornimmt. Hält das Mitglied der Notfalleinsatzgruppe es für notwendig, den Rettungsdienst zu benachrichtigen, teilt er dies dem Zuständigen in der Portierloge mit, der die Meldung durchführt (laut Vorlage der Anlage VI).

Von den folgenden Anlagen sind jene von I bis VI als Beispiele zu betrachten. Diese Gegebenheiten sind auf den eigenen Bereich anzupassen.

ANLAGE I – VORLAGE ZUR BESCHREIBUNG DES GEBÄUDES

UNTERGESCHOSS

- Garage

- Archiv

- Magazine

- Unterstation der Heizzentrale

- Lokal des Hauptelektrokastens

- Aufzugsschacht

- Toiletten

PARTERRE

- Vorraum

- 2 Sitzungssäle

- Portierloge

- Stiegenhaus

- Aufzugsschacht

- Toiletten

ERSTER STOCK

- Vorraum

- Büros

- 2 Stiegenhäuser

- Aufzugsschacht

- Toiletten

ZWEITER STOCK

- Büros

- Lokal mit Server

- Abstellkammern

- 2 Stiegenhäuser

- Aufzugsschacht

- Toiletten

DACHBODEN

- Büros

- Abstellkammern

- Maschinenraum des Aufzugs

- 2 Stiegenhäuser

- Aufzugsschacht

- Toiletten

ANLAGE II – VORLAGE ZUM PERSONENANDRANG IM GEBÄUDE

| STOCKWERK | ANZAHL DER PERSONEN | ANZAHL DER BEHINDERTEN BEDIENSTETEN | ANWESENHEIT VON KUNDEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Untergeschoss | - | - | - |
| Parterre | 3 | - | - |
| Erster Stock | 15 | - | 50 (Sitzungssaal) |
| Zweiter Stock | 21 | 1 (Zimmer Nr. xx) | - |
| Dachboden | 12 | - | - |
| insgesamt | 51 | 1 | 50 |

ANLAGE III – VORLAGE ZUR BESCHREIBUNG DER VERTIKALEN VERBINDUNGEN

Die Stockwerke des Gebäudes sind durch folgende Treppen verbunden:

1. TREPPE NORDSEITE

Verbindet alle Stockwerke vom Untergeschoss bis zum Dachboden.

Der Zugang zum Treppenhaus erfolgt auf jedem Stockwerk durch Türen mit einer Breite von 1.2 Metern, die mit Panikbügel und Selbstschließvorrichtung ausgestattet sind und einen Feuerwiderstand von REI 60 aufweisen.

Vor dem Zugang zum Treppenhaus ist keine Filterzone vorhanden.

Am oberen Ende des Treppenhauses befindet sich eine Belüftungsöffnung mit einem Querschnitt von 1 m2, welche sich im Notfall automatisch öffnet.

2. EXTERNE TREPPE

Erlaubt das Verlassen der Korridore jedes Stockwerkes (dritten, zweiten, ersten) zum Parterre.

Es handelt sich um eine brandgeschützte Treppe, die mit Strukturen, Fenster und Türen mit Feuerwiderstand von REI 60 gegen die Auswirkungen eines gebäudeinternen Brandes ausgestattet ist.

Die Stockwerke sind zudem mit einem Aufzug verbunden:

- AUFZUG

Verbindet alle Stockwerke vom Untergeschoss bis zum Dachboden.

Der Aufzug darf im Notfall nicht benützt werden, da er nicht brandgeschützt ist.

ANLAGE IV – VORLAGE ZUR UNTERBRINGUNG UND BESCHREIBUNG DER LÖSCHMITTEL

| STOCKWERK | FEUERLÖSCHER (Gewicht – Typ – Löschkapazität) | HYDRANTEN | LÖSCHANLAGEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Untergeschoss | 8 (6 kg – Pulver – 34A 138B-C) | 2 (Garage) | CO2 (Garage) |
| Parterre | 4 (6 kg – Pulver – 34A 138B-C) | 1 (Stiegenhaus) | - |
| Erster Stock | 4 (6 kg – Pulver – 34A 138B-C) 2 (2 kg – CO2 – 34B-C) (Sitzungssaal) | 2 (Vorraum) | - |
| Zweiter Stock | 4 (6 kg – Pulver – 34A 138B-C) | 2 (Treppenhaus) | - |
| Dachboden | 4 (6 kg – Pulver – 34A 138B-C) | - | - |

ANLAGE V – VORLAGE FÜR DIE UNTERBRINGUNG UND BESCHREIBUNG DER BRANDMELDE- UND ALARMANLAGEN

| STOCKWERK | ALARMKNÖPFE (Anzahl) | RAUCHMELDER |
| --- | --- | --- |
| UNTERGESCHOSS | - Korridor (1) - Archiv (1) - Garage (2) | - Lokal des Hauptelektrokastens - Abstellkammern - Archiv - Garage |
| PARTERRE | - Eingang (1) | - Vorraum - Eingang |
| ERSTER STOCK | - Korridor (1) - Vorraum (4) | - Sitzungssäle - Vorraum - Eingang |
| ZWEITER STOCK | - Korridor (3) | - Büros - Korridore - Stiegenhäuser |
| DACHBODEN | - Korridor (3) | - Büros - Korridore - Stiegenhäuser - Maschinenraum des Aufzugs |

ANLAGE VI – VORLAGE ZUR NOTFALLMELDUNG

EINHEITLICHE NOTRUFNUMMER:

ZU GEBENDE INFORMATIONEN

ICH BIN FRAU/HERR ________________________________________ ICH RUFE AUS DER PORTIERLOGE DES GEBÄUDES _________________________ AN WAS IST PASSIERT (z.B. es ist ein Brand ausgebrochen, ein Rauchmelder hat den Alarm ausgelöst) DAS GEBÄUDE BEFINDET SICH IN DER STRASSE _____________ NR. ____ IN BOZEN

KLAR UND RUHIG AUF EVENTUELLE ZUSÄTZLICHE FRAGEN DER HELFER ANTWORTEN

| ANLAGE VII a – Brandschutzbeauftragte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum der beauftragung | Name und vorname | Stock-werk | Tel. Nr. | Grundausbildung (DATUM) | Neu ernannter Brandschutz-beauftragter | Bereits Brandschutzbeauftragter in einer anderen Struktur |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ähnliche Tätigkeit | Zu gebäudespezifischen Brandrisiken ausgebildet |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |
|  |  |  |  |  |  JA |  JA  NEIN |  JA |  |

ANLAGE VII b – Erste-Hilfe-Beauftragte

| DATUM DER BEAUFTRAGUNG | NAME UND VORNAME | STOCK-WERK | TEL. NR. | AUSBILDUNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Grundausbildung (Datum) | Letzter Auffrischungskurs (Datum) |

ANLAGE VIII – GRAFISCHE ANREGUNGEN ZUR AUSARBEITUNG DER PLÄNE

Die Planimetrien, welche dem Notfallplan beigelegt werden, sind in den Arbeitsstätten zur Information für das Personal und die externen Kunden auszuhängen.

Die Pläne müssen Informationen beinhalten über:

- die Fluchtwege

- den Standort der Löschmittel (Feuerlöscher und Wandhydranten)

- den Standort des Hauptelektrokastens (oder des Hauptschalters für den elektrischen Strom)

- die Lage des Sammelplatzes

- den Standort der Alarmknöpfe

In den auszuhängenden Planimetrien müssen zudem Angaben über:

- den aktuellen Standort des Betrachters der Pläne gemacht werden („Sie befinden sich hier“)

Die Angaben in den Plänen müssen klar und offensichtlich sein. Zu diesem Zweck wird empfohlen:

- die Schriften und grafischen Zeichen auf das Wesentlichste zu beschränken (die Schriften beseitigen, die nicht direkt zur Erklärung der Zeichnung dienen, Mauern mit dunkler Farbe hervorheben, Pfeile beseitigen, welche die Aufstiegsrichtung der Treppen angeben, wenn sie mit den Pfeilen als Bezeichnung der Fluchtwege verwechselt werden können und für Verwirrung sorgen);

- die Fluchtwege unmissverständlich bis zum Sammelplatz hin mit einer vorzugsweise grünen Linie angeben (diese Farbe wird intuitiv als Hinweis zu einer sicheren Situation gedeutet) und längs dieser in zweckmäßigen Abständen die Richtungspfeile anordnen; z. Beispiel:

- zur Bezeichnung der Löschmittel und Notausgänge die Symbolik der installierten Sicherheitsbeschilderung verwenden; z. Beispiel:

- einen Druck mit Format Uni A3 (42 cm x 29,7 cm) und möglicherweise eine metrische Skala 1:100 vorsehen (die Skala 1:100 gegenüber dem Format bevorzugen und eventuell nur den betreffenden Teil des Gebäudes abbilden). Es ist wichtig, dass die Fluchtwege, die Notausgänge, die Feuerlöscher und die Hydranten klar ersichtlich sind; eine kurze Zeichenerklärung für die Pläne vorsehen.

- die auszuhängenden Pläne sollen so gewählt werden, dass vom Standort des Lesers aus unmittelbar der Verlauf des Fluchtweges ersichtlich wird (z.B. nach rechts, nach links, nach hinten). Die Ausrichtung des jeweiligen Planes muss demzufolge erst nach der Wahl des Standortes des Planes erfolgen.

ANLAGE IX – Techniken für den Transport behinderter Personen im Notfall

Mithilfe der behinderten Person

Grundsätzlich immer versuchen, die behinderte Person beim Abtransport mit einzubeziehen und sie, im Bereich ihrer Möglichkeiten, zur aktiven Mithilfe ermutigen.

Die als “Transport auf den Schultern“ oder “Transport auf dem Rücken” bezeichnete Technik, bei welcher der Helfer die hilfebedürftige Person auf seinen Schultern ablegt, kann zu einem übermäßigen Druck auf den Brustkorb und den Unterleib und damit möglicherweise zu Transportverletzungen führen. In diesem Sinne wird von dieser Technik auch für den Transport einer Person mit vorübergehender Behinderung abgeraten.

|  | • die Arme des Patienten vor dem Rumpf positionieren, indem die Ellebögen angewinkelt und die Unterarme gekreuzt werden; • mit den Händen unter die Schultern fahren und die Unterarme im Bereich der Ellebögen festhalten; • den gesamten Arm-Schulterbereich und damit den gesamten Rumpf anheben. Bei einem einzigen Helfer erfolgt dieser Vorgang, nachdem sich der Helfer im Rücken der hilfebedürftigen Person positioniert hat. In diesem Fall ermöglicht diese Grifftechnik auch eine Einschränkung der Armbewegungen, die bei Anwendung anderer Techniken den Abtransport stören können. |
| --- | --- |
|  | Sind die Helfer zu zweit, werden sie sich seitlich der abzutransportierenden Person aufstellen. |

TRANSPORTTECHNIKEN

|  | Transport durch eine Person Das Anheben im Arm ist die bevorzugte Methode für den Transport einer Person, die keine Kraft in den Beinen hat, aber doch mithelfen kann. Dieser Transport gilt als sicher, wenn der Getragene viel weniger wiegt als die Person, die ihn im Arm hält. In diesem Fall ist es notwendig, die zu transportierende Person mithelfen zu lassen. Sie ist anzuhalten, den Arm um den Hals des Helfers zu geben, um das auf die Arme abgelegte Gewicht zu verringern. |
| --- | --- |
|  | Transport durch zwei Personen Diese Technik ist dann als wirkungsvoll zu betrachten, wenn eine Person zu transportieren ist, welche die Beine nicht benützen, aber auf jeden Fall mithelfen kann. |
| Zwei Helfer stellen sich seitlich von der zu transportierenden Person auf; nehmen deren Arme und legen sie um ihre Schultern; fassen den Partner am Arm; schließen die Arme unter den Knien der hilfebedürftigen Person, wobei einer den Puls des Partners festhält; beide Personen müssen sich nah am zu Transportierenden nach vorne beugen und die Person mit koordinierten Aktionen anheben, damit die Last auf beiden Helfern gleichmäßig verteilt ist; nachdem die hilfebedürftige Person angehoben ist und die Transportbewegung begonnen hat, muss ein leichter Druck auf den oberen Teil des Körpers der zu transportierenden Person ausgeübt werden, damit diese so gerade wie möglich bleibt und damit einen Teil des Gewichtes von den Armen der Helfer nimmt. |  |

|  | Transport durch zwei Personen in engen Bereichen Manchmal ist der zu passierende Durchgang so eng, dass zwei nebeneinander aufgestellte Personen nicht durchkommen. In diesem Fall wird die hier abgebildete Transporttechnik empfohlen. Der hinten postierte Helfer hat einen Kreuzgriff durchgeführt, während der Helfer vorne die Person zwischen Knie und Gesäß festhält. Die Technik ist auf jeden Fall mit Vorsicht anzuwenden, da der geneigte Kopf zu Atembeschwerden führen kann. Die teilweise verengten Atemwege machen diese Position für den zu Transportierenden kritisch. Diese Transporttechnik ist demnach ausschließlich in den kritischen bzw. engen Bereichen anwenden. |
| --- | --- |
|  | Transport durch nachschleifen Verfügt der Helfer nur mehr über wenig Kraft, erlaubt ihm diese Transporttechnik einen großen Teil des Gewichtes der zu transportierenden Person auf den Boden abzulegen. Ein großer Vorteil dieser Technik ist auch, dass sehr enge und niedrige Durchgänge passiert werden können. |

Techniken für den Beistand von Personen mit Einschränkungen am Gehör

Beim Beistand von Personen mit dieser Behinderung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

Um dem Gehörlosen ein gutes Lesen der Lippen zu ermöglichen, darf die Distanz bei der Unterhaltung nie mehr als 1,5 Meter betragen.

Das Gesicht des Sprechenden muss gut beleuchtet sein, damit ein Lippenlesen möglich ist.

Beim Sprechen, den Kopf ruhig halten. Wenn möglich, sollte der Kopf des Sprechenden auf Augenhöhe des Gehörlosen sein.

Deutlich sprechen, aber ohne zu übertreiben, indem auf eine klare Aussprache geachtet wird: das Lippenlesen basiert auf eine klare Aussprache.

Die Geschwindigkeit des Gesprächs muss mittelmäßig sein: nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam.

Wenn möglich in kurzen, einfachen und kompletten Sätzen sprechen, die in normalen Tonfall auszusprechen sind (schreien ist nicht nötig). Nicht kindisch sprechen, sondern vielmehr das Hauptwort des Satzes hervorheben, und zum Thema passende Gesichtsausdrücke einsetzen.

Nicht alle Klänge der Sprache sind an den Lippen abzulesen: dafür sorgen, dass die gehörlose Person alles Mögliche aus den Lippen sehen kann.

Wenn Personennamen, Ortschaften oder ungewohnte Begriffe verwendet werden, ist das Lesen der Lippen sehr schwierig. Versteht die gehörlose Person die Nachricht trotz aller Anstrengungen nicht, nicht ungeduldig werden, sondern das Wort in Druckschrift aufschreiben.

Die gehörlose Person kann unter Umständen auch dann nicht alles verstehen, wenn sie ein Hörgerät trägt. Auch in diesem Fall alle soeben angeführten Sprachregeln befolgen.

Für eine gehörlose Person ist es schwer, ein Gespräch in der Gruppe oder eine Besprechung ohne eigenen Erklärer zu verfolgen. Es ist deshalb dafür zu sorgen, dass zumindest die grundlegendsten Argumente durch das Lesen der Lippen verstanden werden, indem einfache Wörter und Sätze mitgeteilt und durch natürliche Gesten begleitet werden.

Techniken für den Beistand sehbehinderter Personen

Beim Beistand von Personen mit dieser Behinderung, muss der Helfer auf Folgendes achten:

Darauf aufmerksam machen, dass man anwesend ist; deutlich und verständlich sprechen, sobald man ins Umfeld der hilfebedürftigen Person kommt.

Normal und direkt zum Gesprächspartner sprechen, ohne zu schreien oder eine dritte Person einzuschalten, indem der Vorfall und die reale Gefahrensituation beschrieben wird.

Sich nicht davor fürchten, Wörter wie “sehen”, “schauen” oder “blind” zu verwenden.

Hilfe anbieten und zulassen, dass die hilfebedürftige Person erklärt, was sie benötigt.

Die durchzuführenden Handlungen im Voraus beschreiben.

Die Person soll sich leicht am Arm oder an der Schulter festhalten und sich führen lassen (sie kann auch entscheiden, etwas nach hinten versetzt zu gehen, um die Reaktion des Körpers auf Hindernisse bewerten zu können).

Längs des Wegverlaufes ist es notwendig, laut auf vorhandene Treppen, Türen und andere eventuelle Situationen und/oder Hindernisse aufmerksam zu machen.

Bei der Aufforderung an einen Blinden, sich zu setzen, den Arm der Person zuerst zur Rückenlehne des Stuhls führen, damit er sie berühren kann.

Sind mehrere Personen mit derselben Behinderung zu führen, sie anweisen, sich gegenseitig an den Händen zu halten.

Sobald man im Freien oder an einem sicheren Ort ist, sicherstellen, dass der Hilfebedürftige nicht alleine gelassen wird, sondern bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte unter anderen Personen bleibt.

ANLAGE X – KATASTROPHENALARM

Sirenensignale Die Alarmierung der Bevölkerung erfolgt mittels der Sirenensignale. Die anschließenden Informationen und Verhaltensregeln werden durch die aufgelisteten Radiosender verbreitet. Der Warndienst ist rund um die Uhr im Einsatz. Die Sirenensignale kommen u.a. bei folgenden Zwischenfällen zur Anwendung: Vermurungen. Hochwasser. Erdbeben. Chemie- und Reaktorunfälle. Großbrände. SIGNALE; BESCHREIBUNG. ZIVILSCHUTZALARM; Eine Minute auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen. FEUERWEHR EINSATZ; Dauerton 3x15 Sekunden mit Unterbrechung 2x7 Sekunden. FEUERWEHR PROBE; Jeden Samstag um 12.00 Uhr Dauerton von 15 Sekunden.

Datum des Brandschutzkurses angeben

Angeben ob der Bedienstete das erste Mal als Brandschutzbeauftragte ernannt wurde

Angeben ob der bereits ernannte Brandschutzbeauftragte in einer anderen ähnlichen Struktur tätig war (Verwaltungsgebäude mit gewöhnlichen Räumlichkeiten wie z.B. Archive, Heizraum, ODER Gebäude mit besonderen Brandgefährliche Tätigkeiten/Räumlichkeiten wie z.B. Werkstätten, Labors, Lager für Entzündlichen/Brennbaren Substanzen, besonderen Brandschutzgefährlichen Räumlichkeiten)

Angeben, dass der Bedienstete zu den spezifischen Brandrisiken des Gebäudes ausgebildet worden ist